PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE UN RODILLO COMPACTADOR MONOCILÍNDRICO LISO CON CASCOS DE COMBINACIÓN A PATAS DE CABRA.-

A – OBJETO

El presente Pliego tiene como finalidad determinar los requisitos técnicos formales, mínimos e indispensables para la adquisición de un Rodillo Compactador Monocilindrico autopropulsado, con sistema vibratorio en el tambor liso, con cascos de combinación a pata de cabra, o viceversa, de  cilindro delantero y neumáticos en el eje traseros, nuevo, sin uso, con motor diesel.-

Todas las partes no específicamente mencionadas en lo que sigue, pero que sean necesarias para integrar la unidad o que sean normalmente suministradas por el oferente como equipo estándar, deberán ser provistas por el mismo en caso de resultar adjudicado.-

La unidad completa y cada una de sus partes deberán cumplir con las mejores cualidades de resistencia y mano de obra de la buena industria.-

Con el propósito de contar con equipos de fácil acceso a los repuestos e insumos, se deben ofrecer máquinas de origen nacional o de reconocidas marcas internacionales.-

B – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

El rodillo compactador ofrecido debe ser del tipo monocilindrico con sistema vibratorio en el cilindro y corresponder a la última serie de fabricación que la marca se encuentre produciendo al momento de esta operación, es decir de último diseño y actual línea de producción.-

Los oferentes deberán adjuntar a la oferta un folleto de la máquina cotizada en el que se reflejarán, de manera fidedigna, todos los datos necesarios para que esta Repartición realice una adjudicación acorde a sus necesidades y requerimientos, en el caso que al mencionado folleto o ficha técnica le falte información precisa, esta oferta no podrá ser tenida en cuenta al momento de la puntuación, como se explica más adelante, bajo el titulo “Criterio Para Evaluar Las Ofertas”, debido a que los datos erróneos o faltantes entorpecerán el desarrollo de este proceso.-

1 – CAPACIDAD DE COMPACTACIÓN

1.1 – Peso Operativo

El compactador cotizado y de acuerdo con la configuración solicitada, con cabina cerrada tipo ROPS, acondicionador de aire, cascos de combinación a pata de cabra,  deberá tener un Peso operativo superior a once mil  kilogramos (11.000 kg.) y inferior a doce mil quinientos (12.500 kg.). El Peso en el tambor con los cascos de pata  de cabra debe superar los siete mil  kilogramos (7.000 kg).-

No se admitirán ofertas de equipos que se encuentren fuera del rango operativo entre 11.000 y 12.500 kg en el peso operativo  y el peso del tambor fuera inferior a 7.000 kg.-

1.2 – Capacidades del tambor

El tambor debe contar con un largo de trabajo, de al menos dos mil cien milímetros (2.100 mm), (Ancho de compactación). Esto le deberá permitir lograr una Carga estática lineal, ejercida por el tambor sobre el suelo, superior a treinta y cinco kilogramos por centímetro (35 kg/cm).-

No se aceptarán ofertas de equipos cuyo tambor vibratorio no supere los 2.100 mm de largo y la carga estática lineal sobre el mismo no supere los 35 kg/cm.-

1.3 – Capacidades vibratorias

La capacidad vibratoria del tambor deberá ser del tipo variable y proporcionar una Amplitud nominal de al menos 1,8 mm en alta y 0,9 mm en baja, la Frecuencia vibratoria debe ser de al menos treinta hercios (30 Hz) o un mil ochocientas vibraciones por minuto (1.800 vpm) y como mínimo deberá alcanzar una Fuerza centrifuga máxima de veintiséis mil kilogramos fuerza (26.000 kgf) o su equivalente de doscientos cincuenta y cuatro kilo Newton (254 kN).-

No se admitirán ofertas de equipos que no igualen o superen una Amplitud nominal máxima de 1,8 mm, una frecuencia vibratoria de 30 Hz o 1.800 vpm y una fuerza centrifuga máxima de 26.000 kg o 254 kN.-

2 – CHASIS

El chasis estará constituido por dos partes, la delantera conformada por placas plegadas de acero y abulonadas entre sí, que forman un marco rectangular en cuyo interior se alojará el rodillo vibratorio, incluido el sistema de tracción delantera, perfectamente anclado mediante bulones a la parte trasera que soportará al motor diesel, todo el sistema hidráulico de propulsión, vibración y dirección, el eje propulsor trasero, la cabina del operario y todos los dispositivos adicionales necesarios para el funcionamiento integral del equipo. Estas dos partes del chasis estarán unidos por un sistema de doble articulación que le permitirá a ambas lograr movimientos pivotantes en un eje vertical para dirigir la dirección de la máquina y otro horizontal, en sentido longitudinal del equipo que le permita oscilaciones al bastidor delantero respecto del trasero para copiar el plano horizontal del terreno.-

La dirección de la máquina se logrará mediante la articulación del chasis, este sistema deberá permitir un desalineo longitudinal de al menos treinta y tres grados (33°) hacia ambos laterales del mismo.-

3 – MOTOR

Esta máquina debe estar equipado con un motor de ciclo diesel de última generación y para trabajo continuo, con una cilindrada de al menos cuatro mil  centímetros cúbicos (4.000 cm³) e inferior a cinco mil centímetros cúbicos (5.000 cm³) que mínimamente entregue una potencia de noventa  kilovatios (90 kW) o su equivalente de ciento veinte horse power (120 HP).-

No se aceptarán ofertas de equipos que cuenten con un motor que no fuera de ciclo diesel y no iguale los parámetros de potencia y cilindrada descriptos anteriormente.-

4 – TRANSMISIÓN

La transmisión deberá ser del tipo hidráulica, con bomba y motores hidráulicos de propulsión trasera y delantera. La variación de velocidades debe realizarse controlando el caudal de alguno de estos elementos (bomba o motores) y este sistema debe permitir un avance comprendido en un rango de cero y diez kilómetros por hora (0 a 10 km/h) y deberá ser comandado por un variador controlado desde la cabina del operador.-

No se admitirán ofertas de equipos que no cuenten con un sistema hidráulico de transmisión con variador de velocidades.-

5 – EJE DELANTERO

El eje delantero será el encargado de realizar el trabajo de compactación del suelo por lo tanto contendrá al sistema hidráulico generador de vibraciones y a la vez el sistema de impulsión en el eje delantero. Todo el conjunto del eje delantero deberá transmitir al piso un peso de al menos siete mil  kilogramos (7.000 kg).-

5.1 – Rodillo vibratorio

El rodillo vibratorio será del tipo liso o pata de cabra y contará con un kit completo de cascos de combinación, que le permitirán invertir esta configuración de liso a pata de cabra o viceversa, que será utilizado según las necesidades del trabajo a realizar. Tendrá un largo de al menos dos mil cien milímetros (2.100 mm), dimensión que le proporcionará el ancho de trabajo de compactación.-

Tanto la tracción ejercida por el rodillo como las capacidades vibratorias del mismo serán comandados por el operario desde su puesto en el interior de la cabina.-

No se admitirán ofertas de equipos que no cuenten con un kit completo de adaptación como rodillo pata de cabra.

6 – EJE TRASERO

El eje trasero será el que cuente con el sistema principal de propulsión, contará con un diferencial y en sus extremos dispondrá de neumáticos de alta flotación para evitar deformaciones del trabajo de compactación.-

7 – CABINA:

La cabina del equipo deberá ser cerrada, confortable, del tipo ROPS. Brindará comodidad al operario para evitar el cansancio del mismo. Contará con un sistema acondicionador de aire con regulación de la temperatura en el interior y el asiento del operario contará con cinturón de seguridad, este elemento deberá contar con un formato ergonómico y un sistema de suspensión para evitar que las vibraciones del sistema de compactación afecten físicamente al operario.-

7 – Control de  Compactación:

La oferta que proporcione un equipo con  control y medición de  compactación para mejorar la calidad y eficiencia,  proporcionando información que le permita al operador determinar cuándo la compactación cumpla con las especificaciones requeridas, obtendrá 10 puntos adicionales a al criterio de adjudicación ítem D-5,  el equipo que no tenga control de compactación no obtendrá puntos por este ítem.

8 – SEGURIDAD:

El rodillo compactador requerido deberá contar con los siguientes dispositivos de seguridad:

- Luces de posición o estacionamiento, luces de trabajo y baliza intermitente.-

- Baliza intermitente de trabajo continuo mientras la máquina se encuentre operando.-

- Alarma de retroceso y espejos retrovisores.-

- Asiento ergonómico, regulable, de modo que evite el cansancio del operario y contar con cinturón de seguridad.-

- Freno de servicio seguro y freno de estacionamiento tipo manual.-

- Estructura protectora tipo ROPS para la cabina.-

- Matafuego de tres kilogramos, adicionado al habitáculo de operario.-

No se admitirán ofertas de rodillos compactadores  que no cuenten con los dispositivos y elementos de seguridad descritos anteriormente.-

C – REQUISITOS ESPECIALES

1 – ACCESORIOS:

El rodillo compactador ofrecido deberá ser entregado con todas las herramientas y accesorios que son provistas de fábrica, necesarias para cumplir con el mantenimiento preventivo del mismo, como por ejemplo la llave de ruedas.-

2 – MANUALES:

El rodillo compactador cotizado deberá contar con los siguientes manuales:

- Manual del operador.-

- Manual de mantenimientos.-

- Manual de taller.-

- Manual de partes.-

- Manual de seguridad.-

3 – GARANTÍA

El compactador objeto de la presente Contratación, deberá cotizase con una garantía, que resguarde al mismo en caso de posibles averías por defectos de fabricación. El mismo debe garantizar el buen funcionamiento y cubrir los gastos de reparaciones, de eventuales roturas por cualquier defecto de los materiales o errores en la mano de obra empleada para su fabricación. El periodo de garantías dará comienzo el día de la fecha de entrega de los equipos y tendrá una duración no inferior a un (1) año o mil horas (1.000hs) de funcionamiento.-

No se aceptarán cotizaciones de compactadores que no ofrezcan la garantía solicitada.-

4 – CURSO DE OPERACIÓN:

La firma adjudicada enviará los instructores necesario para capacitar al personal mecánico sobre el mantenimiento preventivo y adiestrar al personal designado por la Repartición para operar el equipo adquirido y a solicitud de esta, examinar a los mismos al finalizar la capacitación para determinar la idoneidad de los mismos.-

La duración de la capacitación del personal será del tiempo suficiente como para que al cabo de la misma los mecánicos y equipistas conozcan las particularidades de la máquina.

Los gastos que demanden el traslado y alojamiento de los instructores correrán por cuenta de la firma adjudicada.-

5 – CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE OFERTAS POR RAZONES TÉCNICAS

| CAUSALES DE DESESTIMACIÓN | UBICACIÓN |
| --- | --- |
| Que el rodillo compactador cotizado no supere el Peso Operativo de 11.000 kg o supere los 12.500 kg, o el peso en el tambor no supere los 7.000 kg.- | B– 1.1– |
| Que el equipo cuente con un tambor vibratorio que no supere los 2.100 mm de largo y que la carga estática lineal ejercida por el mismo, no supere los 35 kg/cm, de acuerdo a la configuración del mismo.- | B– 1.2– |
| Que el compactador cotizado no iguale o supere una Amplitud nominal máxima de 1,8 mm, o una frecuencia vibratoria de 30 Hz o 1.800 vpm, o una fuerza centrifuga máxima de 26.000 kg o 254 kN.- | B– 1.3– |
| Que la máquina ofrecida cuenten con un motor que no fuera de ciclo diesel o no iguale los parámetros de potencia y cilindrada requeridos.- | B– 3– |
| Que el equipo no cuente con un sistema hidráulico de transmisión con variador de velocidades.- | B–,4– |
| Que el rodillo compactador ofrecido no cuente con un kit completo para transformar el rodillo liso en rodillo pata de cabra o viceversa.- | B– 5.1 |
| Que la máquina ofrecida no cuente con los dispositivos y elementos de seguridad requeridos.- | B–8– |
| Que el equipo compactador cotizado no cuente con un periodo de funcionamiento en garantía para cubrir defectos de fabricación.- | C–3– |

6 – SERVICIOS Y REPUESTOS

Las firmas oferentes deberán acreditar servicio técnico mecánico post venta, con venta de repuestos, funcionando en el territorio nacional.-

La aceptación de ofertas que no acrediten servicio técnico mecánico y no garanticen la provisión de repuestos dentro del territorio nacional, por cinco (5) años posteriores a la adjudicación, quedará a criterio de la Repartición.-

D – PRESUPUESTO Y CONDICIONES DE ADJUDICACIÓN

1-  PRESUPUESTO OFICIAL

Un compactador monocilindrico, que cumpla con las Especificaciones Técnicas descriptas, se encuentra valuado en aproximadamente una suma de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100, ($2.208.232,00). El precio de estos equipos están fijos en Dólares americanos y esta moneda al día 19-06-2017 se encuentra valuado en $ 16,00 por cada Dólar-

El presupuesto por la adquisición de un (1) compactador según las Especificaciones del presente Pliego, es de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100, ($2.208.232,00).-

2 – PRECIO CONFORMADO

El precio conformado se constituye por la oferta, más todo otro importe que resulte necesario para concretar la entrega de la unidad en el Taller Central de la D.V.P. como ser fletes, siendo estos conceptos meramente enunciativos. No se aceptaran costos que no estén considerados y expresados en la oferta.-

3 – INSCRIPCION INICIAL:

Los costos de Inscripción Inicial del vehículo, en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, deberán ser incluidos en el precio conformado, como así también los de patentamiento y todo otro gasto que permita la circulación legal del mismo.-

4–  CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

La propuesta que cumpla con todos los requisitos formales de admisibilidad, pasara a ser cotejada con las otras ya admitidas, y todas estas serán sometidas a un proceso de análisis en donde a través de un sistema, como el que seguidamente se describe, se le otorgaran puntos y según lo sumado por cada una de las mismas, se propiciará a la que más cantidad de puntos obtenga.-

La adjudicación de puntos se realizará de acuerdo al siguiente criterio:

| A | Por mejor precio | 65 puntos |
| --- | --- | --- |
| B | Por menor plazo de entrega | 5 puntos |
| C | Por aspectos Técnicos | 28 puntos |
| C-1 | Mayor carga lineal estática (Kg/cm) | 15 puntos |
| C-2 | Mayor peso en el tambor vibratorio con el adicional del kit de cascos | 13 puntos |
| D | Por servicio técnico | 2 puntos |
|  | Puntaje máximo | 100 puntos |

El procedimiento de obtención de los puntos, se desarrolla en  punto 5-.

5 – CRITERIO PARA EVALUAR LAS OFERTAS

5.1 – Por Mejor Precio (A)

Se otorgaran sesenta y cinco (65) puntos, a la oferta que cotice el menor precio conformado de acuerdo a lo indicado anteriormente en el punto 2-, el resto de las ofertas obtendrán puntos de acuerdo a la siguiente ecuación:

Por Mejor precio =    .       65 x menor precio conformado

Precio conformado oferta analizada

5.2 – Por el Menor Plazo de Entrega (B)

La oferta que cotice el menor plazo de entrega, considerando días corridos, desde el momento de comunicada la adjudicación, hasta la entrega de la unidad, obtendrá cinco (5) puntos. El resto de las ofertas obtendrán puntos de acuerdo a la siguiente fórmula :

Por menor plazo de entrega = 5 x menor plazo cotizado

Plazo oferta analizada

5.3 – Por los Aspectos Técnicos (C)

El análisis de los aspectos técnicos arrojará como resultado un total de veintiocho (28) puntos como máximo y se obtendrán sumando los puntos conseguidos del análisis de:

5.3.1 – Mayor  Carga lineal estática (C-1)

La oferta que cotice el compactador con mayor carga lineal estática en el tambor, obtendrá la máxima calificación de quince (15) puntos. Al resto de las ofertas se le asignara puntajes realizando los cálculos de la siguiente igualdad.-

Por Mayor peso en el tambor  = 15 x carga lineal estática oferta analizada

Mayor carga lineal estática cotizado

5.3.2 – Mayor peso en el tambor vibratorio con el adicional del kit de cascos (C-2)

La oferta que cotice el compactador con mayor peso en el tambor, con el kit de cascos de combinación, obtendrá la máxima calificación de trece (13) puntos. Al resto de las ofertas se le asignara puntajes realizando los cálculos de la siguiente igualdad.-

Por Mayor peso en el tambor  = 13 x peso en el tambor de la oferta analizada

Mayor peso en el tambor cotizado

5.4 – Por Servicio Técnico Mecánico (D)

La oferta que acredite tener servicio técnico mecánico instalado con venta de repuestos en la Provincia, en actividad a la fecha de la presentación de las ofertas de la presente, obtendrá dos (2) puntos. En cambio si este servicio se encuentra instalado en el ámbito nacional  no obtendrá puntos por este concepto.-

6 – LUGAR DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

El equipo que resulte adjudicado deberá ser entregado en el Taller Central de la Dirección de Vialidad Provincial, sito en Av. 25 de Mayo prolongación y Ruta Nacional № 11, de la ciudad de Resistencia, en el horario de 6,30 a 12 horas.

El equipo será entregado a fin de su revisión y control y una vez efectuado el mismo, se confeccionará el acta de recepción provisoria del equipo (dando inicio al período de garantía) y se conformará la factura para su trámite de pago, previa realización de los cursos de capacitación requeridos en el punto 4- del apartado C del presente pliego.-